西华大学郫都校区更换19间教室（5C-103、5C-104、5C-105、5C-203、5C-204、6B-101、6B-102、6B-103、6B-104、6B-107、6B-108、6B-201、6B-202、6B-203、6B-204、5C-205、6B-207、6B-208、6B-308）激光投影仪19套，每套技术参数如下：

（一）投影机

1.采用3LCD液晶投影显示技术，液晶板尺寸≥0.64英寸；

2.采用纯激光光源；标准亮度≥5200流明（中心亮度≥5500流明）（ISO21118标准）；

3.激光光源寿命：标准模式≥20,000小时，节能模式≥24,000小时；

4.分辨率≥1920×1200（WUXGA），动态对比度≥2500,000:1（采用全开/全关（FOFO）测试方法，关闭动态对比度优化算法后测量）；（须提供具备CMA或CNAS标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件,并加盖投标人公章）

5.整机功率≤300W；最低待机功耗≤0.5W;重量≥6.5kg；（须提供具备CMA或CNAS标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件,并加盖投标人公章）

6.可移动镜头（适应各类教室大小规格）≥1.6倍光学变焦，可垂直/水平位移垂直+30%以上，水平±20%以上；（须提供具备CMA或CNAS标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件,并加盖投标人公章）

7.过滤系统：在进风口配备静电吸附式或折叠式过滤网，标准模式下更换周期≥10,000小时，ECO模式下≥20,000小时；过滤网需支持清洁，方便重复使用；

8.支持垂直±25°、水平±30°梯形校正、六角校正功能、曲面校正或等效几何校正功能（如四角校正+多点校正）中的至少一种；（须提供具备CMA或CNAS标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件,并加盖投标人公章）

9.投影仪接口至少包括：≥2路HDMI输入，≥1路RS232控制口（中控通过该接口控制投影仪开关），≥1路RJ45接口，≥1路USB-A接口（用于供电或外设）；（须提供产品彩页、官网截图、制造商规格书或第三方检测报告等证明材料，并加盖投标人公章）

10.噪音水平标准≤36dB，最低噪音水平≤26dB；（须提供具备CMA或CNAS标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件,并加盖投标人公章）

11.产品整机质保5年，须提供售后服务承诺并加盖投标人公章；

12.提供产品3C认证、节能认证、环保认证证书并加盖投标人公章。

（二）投影机屏幕

13.幕布类型为电动幕，采用高增益白塑幕基材料；电动性能稳定，噪音小，图像清晰自然；

14.尺寸 ≥120英寸（含屏幕支架），画面格式为16:10。

（三）施工材料及安装要求

15.光纤HDMI线（HDMI 2.1）：20米/根/每套（以现场实际需要为准，总价包干），支持4K信号传输；

16.电源线：RVV3×1.0，70米/每套（以现场实际需要为准，总价包干），符合国标；

17.控制线：RVV2×0.5，22米/每套（以现场实际需要为准，总价包干），用于RS-232控制；

18.投影机吊架：承重≥20kg，支持多角度调节；

19.线槽、施工费及辅材：含配套的PVC线槽（V0级）、扎带、标签、接头、安装调试、运输等，所有线缆两端须标注永久性编号标签，标签须与竣工图中编号一一对应，方便后续维护。

20.施工要求：原有投影仪拆除及清运，所有线缆需穿管或走线槽，隐蔽安装，符合强弱电分离规范；投影机安装须牢固，水平、垂直位置准确，画面无倾斜、变形；完成全部设备调试，确保投影画面清晰、色彩正常，功能全部可用；施工过程中尽量减少对原有装修的破坏，不可避免的局部破坏（如吊顶开孔）须在施工后恢复至原貌或更优状态，并经采购人确认。

（四）质保与售后服务

质保期内，若投影机发生故障且无法在24小时内修复，中标人须在接到故障通知后48小时内响应并启动备用机（同档次或更高配置）调配流程，72小时内完成备用机安装调试。若遇教学关键时段，须在24小时内提供临时替代方案（如可移动投影设备）。备用机使用至原设备修复为止，相关费用由中标人承担。备用机安装后，原故障投影机须在15个工作日内完成修复并替换备用机，若逾期未修复，备用机归采购人所有或中标人按原价赔偿。

（五）商务

中标人须在收到中标通知书后7个工作日内提供所投型号样机1台至采购人指定地点，由采购人（或双方共同委托的第三方检测机构）依据招标文件技术参数进行核验。核验结果与投标文件存在重大偏离（指亮度、分辨率、光源寿命等条款不满足）的，采购人有权解除合同并报监管部门处理；一般性差异（如重量±0.3kg、噪音±1dB）允许中标人书面澄清并提供佐证材料。样机核验后封存，作为供货验收比对依据。双方对差异性质认定不一致的，可由中标方提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构复测，以复测结果为准，复测费用由中标方承担。（须提供承诺函并加盖投标人公章）。