- 项目概述

西华大学彭州校区学生公寓家具 1批。

- 采购清单

| 序号 | 产品名称 （采购标的名称） | 采购标的所属行业 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二人位柜梯公寓床 | 工业 | 套 | 380 | 核心产品 |
| 2 | 塑钢公寓椅 | 工业 | 把 | 760 |  |

- 技术参数要求

| 序号 | 产品名称 （采购标的名称） | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二人位柜梯公寓床 | 1、规格：长4700*宽900*高2125mm (±10mm，高不含蚊帐架)，梯柜宽 550mm (±5mm) 。 2、床：立柱采用 62*60mm (允许正偏离≥5mm 以内)中空闭口型材，床横梁采用85*40mm (允许正偏离≥5mm 以内)中空闭口型材，立柱及横梁基材采用壁厚≥1.2mm 冷轧钢带成型。立柱与横梁的连接件采用≥1.5mm 厚冷轧钢板冲压成形，受力点≥3个挂钩，立柱弧形面不低于3个孔与床横梁连接件连接。 3、床档上拉管规格≥30*50*1.2mm矩管，床换≥30*20*1.2mm矩管≥7根，护栏支撑管≥40*20*1.2mm椭圆管，侧护栏支撑管≥2根，正护栏支撑管≥4 根，蚊帐架≥16*1.2mm圆管，后护栏框架≥20*20*1.2mm方管，后护栏内嵌板采用厚≥15mm三聚氰胺饰面板。 ▲4、栏板基材≥18mm厚三聚氰胺饰面板，四周采用PP材质一体气辅注塑包边；床正面栏板长≥1800mm，高≥350mm，栏板厚≥28mm，永久警示线到栏板的顶边距离≥240mm，栏板上一体气辅注塑大于2个圆形或椭圆形扶手孔便于起身和卧床；床头栏板长≥780mm，高≥350mm，栏板厚≥28mm，永久警示线到栏板的顶边距离≥240mm，栏板上一体气辅注塑不少于2个圆形或椭圆形扶手孔与正面栏板风格一致，床头栏板与立柱之间间隙≤20mm；床中栏板长≥385mm，栏板高≥350mm，栏板厚≥28mm，中栏板一体气辅注塑成型上下床时使用的圆形和波浪形扶手孔。 ▲5、床铺板:基材≥9mm厚实木多层板。实木多层板满足GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 40493-2021人造板饰面材料中铅、铬、汞重金属元素含量测定的检验要求，静曲强度 、弹性模量 、胶合强度、等检验合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检测出，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率检验合格，可溶性重金属铅、铬、镉、汞含量检验合格。(提供投标人或产品制造商经国家认可的第三方检测的“实木多层板”检测报告佐证)。 ▲6、衣柜：规格长≥600mm，深≥600mm，高≥1680mm，衣柜整体采用≥0.7mm 冷轧钢板成型，表面采用喷涂塑粉防锈处理。粉末涂料(塑粉)涂层中可溶性重金属未检测出，附着力、耐冲击性、耐湿热性、硬度(擦伤)等检验合格。(提供投标人或产品制造商经国家认可的第三方检测的“粉末涂料(塑粉)”检测报告佐证)。门板门铰采用钣金铰链。铰链：垂直静载 荷 (过载)、水平静载荷(过载)、操作力、耐久性等检验合格，下沉量≤0.6mm。 ▲7、书架、桌下柜整体采用≥0.7 mm冷轧钢板成型。学习桌规格高≥750mm， 长≥1210mm，宽≥600mm。冷轧钢板：力学性能下屈服强度≥220MPa，断后伸长率≥35%，抗拉强度≥350MPa，弯曲试验检验合格。(提供投标人或产品制造商经国家认可的第三方检测的“冷轧钢板”检测报告佐证)。 ▲8、衣柜为上下门，一门内设置一根304#不锈钢材质≥Φ16圆管挂衣杆， 壁厚≥1mm,钢制柜体底部安装塑料防潮脚垫,高度≥10mm。钢制衣柜满足 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件要求，翘曲度≤0.5mm，平整度 ≤ 0.8mm，分缝≤1.5mm，底脚与水平面的差值≤0.4mm,金属喷漆 (塑) 涂层硬度≥5H，耐腐蚀、附着力检验合格，冲压件、焊接件检验合格。(提供投标人或产品制造商经国家认可的第三方检测的“钢制衣柜”检测报告佐证) 。不锈钢：符合 GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带检验标准，力学性能规定塑性延伸强度≥260MPa，抗拉强度≥700MPa，断后伸长率≥44%，牌号不低于304#。(提供投标人或产品制造商经国家认可的第三方检测的“不锈钢”检测报告佐证) 。 9、柜门：配组合式带挂锁扣的铝合金拉手，正面贴皮。 ▲10、学习桌：桌面板材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，四边均采用无接头注塑封边，封边厚度≥6mm。三聚氰胺饰面板：静曲强度≥13MPa,弹性模量≥2200MPa,内结合强度≥0.35MPa,2h 吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.03mg/m³，挥发性有机物苯、甲苯、二甲苯未检测出，含水率检验合格，密度 0.60-0.90g/cm³。(提供投标人或产品制造商经国家认可的第三方检测的“三聚氰胺饰面板”检测报告佐证) 。封边条：甲醛释放量未检测出，耐光色牢度 (灰 色样卡)≥4级，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性等检验合格，可溶性重金属检验合格，氯乙烯单体检验合格。(提供投标人或产品制造商经国家认可的第三方检测的“封边条”检验报告佐证) 。热熔胶：苯、甲苯+二甲苯未检测出，总挥发性有机物≤5g/L。(提供投标人或产品制造商经国家认可的第三方检测的“热熔胶”检测报告佐证) 。 11、梯柜：支架采用≥25mm*25mm，壁厚≥1.2mm 的方管焊接而成，梯柜柜体采用≥0.6mm厚的冷轧钢板，踏板长≥500mm，深≥220mm，踏板基材≥25mm 厚三聚氰胺饰面板制作，踏板≥4步。踏板底部支撑为≥20mm*20mm，壁厚≥1.2mm的方管，踏板前端安装铝合金防滑条，防滑条截面宽≥25mm，厚≥6mm，采用≥1mm厚铝型材制作，踏板面开槽铝合金防滑条嵌于槽内，铝合金防滑条内嵌夜光胶条，固定铝合金防滑条的螺栓隐藏在夜光胶条下侧。梯柜柜门采用≥0.6mm厚的冷轧钢板，梯柜底部脚垫采用塑料成型。 12、金属件加工工艺要求：金属型材经数控自动切管设备精密裁切、数控 打孔、数控弯管成形后，采用二氧化碳气体保护焊焊接成型，承重部位满 焊，焊点打磨，无安全隐患；表面经严格除油→水洗→除锈→水洗→陶化→水洗→镀膜→烘干后，采用环氧树脂粉末静电喷涂→≥190℃高温固化→冷却检验处理，防锈涂层耐磨，附着力强，不易脱落。 13、板材加工工艺要求：所有板材经数控设备精密裁切下料，所有裁切截面采用≥1.0mm 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边处理，不易脱落，封闭防水效果好。 ▲14、安全适用工艺要求：①床下人员活动区域包括衣柜和桌下柜正面边框、床横梁下边外沿、床立柱与床横梁链接面应弧形过渡无安全隐患。②组合式带挂锁扣的铝合金拉手人体接触面应弧形过渡，锁舌不能超出拉手外沿预防碰伤无安全隐患。③学习桌桌面无接头注塑封边人体接触面边上沿应为斜边，桌面注塑封边与桌面齐平便于清理桌面垃圾，桌面后边一体成型挡物条防止物品掉落，桌面后边带≥2个同包边一体成型的≥15mm深卡线槽便于线束使用管理。④床立柱顶端塑料封头顶面应弧形过渡无安全隐患。⑤床横梁正面压不低于2条长1200~1600mm内U型承重加强筋，每个床位床横梁两端压长≥75mm，宽≥35mm与横梁为一体的学生信息卡片槽。⑥衣柜上门板压长≥985mm，宽≥215mm抗扭曲变形加强框，衣柜及桌下柜门板压长≥365mm，宽≥215mm抗扭曲变形加强框。⑦床正面栏板内侧配长≥200mm，深≥80，厚≥25mm，壁厚≥2mm的塑料储物盒，正面栏板顶边、侧边及床头栏板顶边做不小于R15圆弧形预防碰撞安全设计。 15、二人位柜梯公寓床，木制件表面涂层/覆面材料耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨、抗冲击检验；金属件表面涂层理化性能冲击强 度、耐湿热、耐腐蚀检验；力学性能桌类桌面垂直静载荷、抽屉耐久性、抽屉滑道强度检验；柜类拉门垂直加载、拉门水平加载、拉门猛关、拉门 耐久性、挂衣棍支撑件强度、挂衣棍弯曲检验；床类铺面均布静载荷、铺 面集中静载荷、铺面冲击检验；书架搁板弯曲、搁板支撑件强度检验；扶 梯挠度和强度检验；安全栏静载荷检验；有害物质限量检验；检验结果应全部满足QB/T 2741-2013 学生公寓多功能家具要求。 注：二人位柜梯公寓床参考图（图片仅供参考，不作为实际样图，仅供投标人便于理解技术参数） |
| 3 | 公寓椅 | 1、规格：宽540~570mm，深550~580mm，高795~820mm，椅子可重叠，座面及靠背防滑处理，座面及靠背四周圆弧处理防止碰伤。 2、椅座背板采用PP环保聚丙烯材料加玻璃纤维成型，椅由座面、背面、椅背后倾回弹加强件、椅架、配件五部分组成，靠背与座面为不同色，座面及靠背人体工程学包裹性设计，座面宽465~475mm，座面净深465~475mm，座面厚度≥7mm，椅背下侧背面与座面结合处宽350~360mm，椅背宽445~455mm，背面厚度≥6mm，椅架与椅座板安装方式螺栓固定，椅背与座面连接处安装后倾回弹承重加强塑料件加固，确保后倾时靠背不断裂。 3、椅架≥10mm实心圆钢成型。脚垫采用耐磨材质塑料成型螺栓固定，耐磨防滑。 4、塑钢公寓椅，金属件外观性能要求焊接件、冲压件、喷涂层检验；塑料件外形性能检验；安全性能要求结构安全检验，有害物质限量检验，金属喷塑涂层理化性能硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力检验；塑料件耐老化性能、冲击强度、压缩永久变形检验；力学性能椅强度和耐久性、稳定性检验；检验结果应全部符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件要求。 注：塑钢公寓椅参考图（图片仅供参考，不作为实际样图，仅供投标人便于理解技术参数）： |

评分标准

| 评审 项编号 | 评审项 | 详细要求 | 分值 | 客观评审项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格30% | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价:投标报价)x30%x100。 | 30 | 共同评 分因素 |
| 2 | 技术响应 39% | 投标人所投产品完全满足招标文件“第4章三、技术参数要求”的得 39 分(参数项共计 19 条，“▲”项共7条，非“▲”项共 12条)。 (1)招标文件“技术参数要求”中标注“▲”条款的共7条，每有一条不满足或负偏离扣3分，共21分扣完为止。(说明：标注“▲”条款的技术参数，其中要求投标人或产品制造商提供的第三方检测报告佐证部分，须按照要求提供，否则不予得分，检测报告需带有CMA或CNAS 标志并加盖投标人或产品制造商公章。招标文件技术参数标注“▲”条款仅作为评分项，不作为实质性要求。 (2)招标文件“技术参数要求”中未标注“▲”条款的共12条，每有一条不满足或负偏离扣1.5分，共18分扣完为止。（结果保留两位小数）。 | 39 | 技术评 分因素 |
| 3 | 样品12% | 一、供应商应当按照招标文件规定的制作标准和要求提供样品，否则不得分。 二、客观评审标准： （1）二人位柜梯公寓床：①防锈喷涂层无鼓泡，无明显刮痕；②防锈喷涂层无毛刺；③防锈喷涂层无漏喷，无流挂；④防锈喷涂层无无飞漆，无流挂，无疙瘩；⑤塑料件无裂纹，无变形，无毛刺；⑥焊接件无漏焊，无沙眼；⑦焊接处无错位，无焊瘤，无虚焊，焊接处无毛刺，无焊穿；⑧栏板上的永久警示线与栏板框一体成型，永久不脱落；⑨人体接触和收藏物品的部位应无毛刺，无刃口；⑩固定部位的结合应牢固无松动。上述10项完全满足得7分，每有1项不满足扣0.7分，扣完为止。 （2）塑钢公寓椅：①靠背具有后仰回弹功能，外观无变形,横向、纵向稳定不摇晃；②塑钢公寓椅外观无锐角、无毛刺，无裂纹，焊接处无错位，无焊瘤，无虚焊，无毛刺，无漏焊；③椅架防锈涂层颜色与公寓床架防锈涂层颜色一致；④椅靠背颜色与床正面栏板木饰板颜色一致;⑤人体接触的部位应无毛刺，无刃口；⑥固定部位的结合应牢固无松动,椅架与座面固定的螺栓无裸露。上述6项完全满足得3分，每有1项不满足扣0.5分，扣完为止。 （3）冷轧钢板：表面平整，无毛刺。完全满足得0.5分，不满足不得分。 （4）床立柱：表面平整，无毛刺。完全满足得0.5分，不满足不得分。 （5）床横梁：表面平整，无毛刺。完全满足得1分，不满足不得分。 | 12 | 技术评 分因素 |
| 4 | 项目实施及售后服务方案10% | 对投标人的项目实施及售后服务方案评分（满分得10分），含：①货物运输时间安排，车辆运输管理制度；②产品运输保护措施，产品卸车保护措施；③材料供应质量控制措施，生产质量控制措施，品控检测设备及制度，品控人员履历；④售后服务方案及承诺，售后时间巡查安排；⑤易耗品备件配备，售后技术人员配备及人员履历；⑥产品安装技术人员配备及人员履历，搬运人员配备方案；⑦货物安装人员安全措施，其他人员安全措施；⑧成品保护方案、交付工期保障措施，产品使用维护培训方案；⑨货物安装现场地面、墙面、过道等部位保护措施；⑩安装现场电动工具用电、相关人员用电安全保障措施；以上10项内容齐全无缺陷的得10分，每有1项内容缺失扣1分，每有1处内容缺陷扣0.5分。（缺陷是指：数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误、前后矛盾；方案中存在与本项目现场情况无关内容，或存在明显抄袭、照搬其他地区及项目的内容等其中任意一种情形。） | 10 | 共同评 分因素 |
| 5 | 业绩6% | 自 2021年1月1日以来，投标人具备类似项目业绩，每提供一个的得1分，最多得6分。注：类似项目业绩是指:家具类项目，提供中标(成交)通知书复印件或合同复印件，及最少一次本项目的收款凭证复印件加盖投标人公章。 | 6 | 共同评 分因素 |
| 6 | 节能环保 3% | 1.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购(财库（2019）9号）文件，品目清单执行机制的通知》中优先采购的产品，投标产品每有一种认定为环境标志产品得 1.5分（可重复计分）。属于强制采购的不再评分，非节能、环境标志产品不得分。注:本项最多得3分。节能、环境标志产品需提供投标人或产品制造商获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或在节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台查询的结果截图或打印件并加盖投标人或产品制造商公章。 | 3 | 共同评 分因素 |

样品清单及制作标准和要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 制作标准和要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二人位 柜梯公 寓床 | 1套 | （1）规格长4700*宽900*高2125mm (±5mm，高不含蚊帐架)，梯柜宽 550mm (±5mm)。 （2）栏板基材≥18mm厚三聚氰胺饰面板，四周采用PP材质一体气辅注塑包边；床正面栏板长≥1800mm，高≥350mm，栏板厚≥28mm，永久警示线到栏板的顶边距离≥240mm，栏板上一体气辅注塑大于2个圆形或椭圆形扶手孔便于起身和卧床；床头栏板长≥780mm，高≥350mm，栏板厚≥28mm，永久警示线到栏板的顶边距离≥240mm，栏板上一体气辅注塑不少于2个圆形或椭圆形扶手孔与正面栏板风格一致，床头栏板与立柱之间间隙≤20mm；床中栏板长≥385mm，栏板高≥350mm，栏板厚≥28mm，中栏板一体气辅注塑成型上下床时使用的圆形和波浪形扶手孔。 （3）立柱与横梁的连接件采用≥1.5mm厚冷轧钢板冲压成形，受力点≥3个挂钩。 （4）学习桌桌面板材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，四边均采用无接头注塑封边，封边厚度≥6mm，防潮防水密封性能好。 （5）衣柜规格长≥600mm，深≥600mm，高≥1680mm。 （6）学习桌规格高≥750mm，长≥1210mm，宽≥600mm。 （7）安全适用工艺要求：①床下人员活动区域包括衣柜和桌下柜正面边框、床横梁下边外沿、床立柱内侧等部位的人体接触面应弧形过渡无安全隐患。②组合式带挂锁扣的铝合金拉手人体接触面应弧形过渡，锁舌不能超出拉手外沿预防碰伤无安全隐患。③学习桌桌面无接头注塑封边人体接触面边上沿应为斜边，桌面注塑封边与桌面齐平便于清理桌面垃圾，桌面后边一体成型挡物条防止物品掉落，桌面后边带≥2个同包边一体成型的≥15mm深卡线槽便于线束使用管理。④床立柱顶端塑料封头顶面应弧形过渡无安全隐患。⑤床横梁正面压不低于2条长1200~1600mm承重加强筋，每个床位床横梁两端压长≥75mm，宽≥35mm与横梁为一体的学生信息卡片槽。⑥衣柜上门板压长≥985mm，宽≥215mm抗扭曲变形加强框，衣柜及桌下柜门板压长≥365mm，宽≥215mm抗扭曲变形加强框。⑦床正面栏板内侧配长≥200mm，深≥80，厚≥25mm，壁厚≥2mm的塑料储物盒，正面栏板顶边、侧边及床头栏板顶边做不小于R15圆弧形预防碰撞安全设计。 | 成品 |
| 2 | 塑钢公 寓椅 | 1把 | （1）规格：宽540~570mm，深550~580mm，高795~820mm。 （2）椅座背板采用PP环保聚丙烯材料加玻璃纤维成型，椅由座面、靠背、靠背后倾回弹加强件、椅架、配件五部分组成，靠背与座面为不同色，座面及靠背人体工程学包裹性设计，座面宽465~475mm，座面净深465~475mm，座面厚度≥7mm，座面与靠背连接处宽350~360mm，椅背宽445~455mm，背面厚度≥6mm，椅架与椅座板安装方式螺栓固定，椅背与座面连接处安装后倾回弹承重加强塑料件加固，确保后倾时靠背不断裂。 | 成品 |
| 3 | 冷轧钢板 | 1块 | 厚≥0.7mm，不做防锈喷涂。小样长200*宽200mm(±5mm）。 | 小样 |
| 4 | 床立柱 | 1根 | 床立柱62*60mm（允许正偏离≥5mm以内）中空闭口型材，防锈喷涂处理。小样长1100±5mm。 | 小样 |
| 5 | 床横梁 | 1根 | 床横梁85*40mm（允许正偏离≥5mm以内)，壁厚≥1.2mm中空闭口型材，横梁正面压不低于两条长650±90mm的承重加强筋，冲压长≥75mm，宽≥35mm与横梁为一体的学生信息卡片槽，防锈喷涂处理。小样长1100±5mm。 | 小样 |
| 6 | 备注：样品制作标准和要求仅作为样品的制作依据，不作为实质性要求，没有按照样品制作标准和要求制作提供的样品不予评分。 |  |  |  |